Bài 8 KTTSL

Câu 1:

Mã nhị phân NRZ (Non-Return-to-Zero) là gì?

- A. Là dạng mã mà mức tín hiệu luôn ở mức không đổi

- B. Là dạng mã có sự thay đổi mức tín hiệu tại mỗi bit

- C. Là dạng mã có sự thay đổi mức tín hiệu tại giữa mỗi bit

- D. Là dạng mã mà mức tín hiệu không thay đổi trong suốt thời gian của bit

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây đúng về mã NRZ-L (Non-Return-to-Zero-Level)?

- A. Mã NRZ-L sử dụng mức tín hiệu cao cho bit 1 và mức tín hiệu thấp cho bit 0

- B. Mã NRZ-L có sự thay đổi mức tín hiệu giữa các bit

- C. Mã NRZ-L sử dụng mức tín hiệu thấp cho bit 1 và mức tín hiệu cao cho bit 0

- D. Mã NRZ-L có mức tín hiệu không thay đổi giữa các bit

Câu 3:

Đáp án nào dưới đây là nhược điểm của mã NRZ là:

- A. Khó đồng bộ khi có chuỗi dài các bit giống nhau (1 hoặc 0)

- B. Không hỗ trợ mã hóa bit 0 và 1

- C. Dễ dàng phát hiện lỗi đồng bộ khi có sự thay đổi mức tín hiệu

- D. Dễ dàng phát hiện lỗi đồng bộ khi không có sự thay đổi mức tín hiệu

Câu 4:

Bảng sau đây mô tả quy luật biến đổi của mã nào?

- A. Mã HDB3

- B. Mã NRZ

- C. Mã RZ

- D. Mã tam phân chọn cặp

Câu 5:

Mã 6B4T biến đổi 6 số nhị phân thành bao nhiêu số tam phân?

- A. 4

- B. 5

- C. 6

- D. 3

Câu 6:

Mã HDB3 là gì?

- A. Là mã nhị phân có chuỗi dài các bit 0 thay đổi thành các chuỗi dài bit 1

- B. Là mã nhị phân không thay đổi mức tín hiệu giữa các bit

- C. Là mã nhị phân có ba bit 1 liên tiếp thay đổi mức tín hiệu

- D. Là mã nhị phân có ba bit 0 liên tiếp được thay thế bằng một chuỗi có sự thay đổi mức tín hiệu

Câu 7:

Trong mã HDB3, ba bit 0 liên tiếp sẽ được thay thế bằng chuỗi nào?

- A. 1100 hoặc 1110

- B. 0000

- C. 1000 hoặc 1001

- D. 0001

Câu 8:

Trong phương pháp điều chế biên độ ASK, nếu bit 1 được mã hóa, thì biên độ của tín hiệu mang sẽ:

- A. Bằng không

- B. Tăng lên một giá trị nhất định

- C. Vẫn giữ nguyên biên độ

- D. Giảm xuống một giá trị nhỏ

Câu 9:

Trong quá trình giải điều chế ASK, máy thu sẽ:

- A. Thay đổi biên độ của tín hiệu mang theo tín hiệu thông tin

- B. Dùng pha của tín hiệu mang để giải mã tín hiệu

- C. Sử dụng tần số của tín hiệu mang để tách tín hiệu thông tin

- D. Đo biên độ của tín hiệu thu được và so sánh với ngưỡng để xác định giá trị của bit

Câu 10:
HÌnh vẽ dưới đây mô tả phương pháp điều chế nào?

- Phương pháp điều chế FSK

- Phương pháp điều chế ASK

- Phương pháp điều chế PSK

- Phương pháp điều chế QAM

Câu 11:

Khi thực hiện giải điều chế FSK, máy thu sẽ:

- A. So sánh tần số của tín hiệu thu được với ngưỡng để xác định giá trị của bit

- B. Dùng pha của tín hiệu mang để giải mã tín hiệu

- C. Đo biên độ của tín hiệu thu được và so sánh với ngưỡng để xác định giá trị của bit

- D. Thay đổi tần số của tín hiệu mang để tái tạo dữ liệu ban đầu

Câu 12:

Điều chế PSK (Phase Shift Keying) là gì?

- A. Là phương pháp thay đổi độ dài xung của tín hiệu mang

- B. Là phương pháp thay đổi tần số của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

- C. Là phương pháp thay đổi biên độ của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

- D. Là phương pháp thay đổi pha của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

Câu 13:

Hình vẽ dưới đây mô tả phương pháp giải điều chế nào ?

A. Phương pháp giải điều chế FSK

- B. Phương pháp giải điều chế 16-QAM

- C. Phương pháp giải điều chế 8-ASK

- D. Phương pháp giải điều chế PSK

Câu 14:

Trong điều chế QAM, tín hiệu được điều chế bằng cách thay đổi:

- A. Cả biên độ và pha của tín hiệu mang

- B. Biên độ của tín hiệu mang và giữ pha cố định

- C. Tần số của tín hiệu mang và giữ pha cố định

- D. Pha của tín hiệu mang và giữ biên độ cố định

Câu 15:

Hình vẽ sau đây mô tả phương pháp điều chế và giải điều chế nào?

A. Phương pháp điều chế và giải điều chế PSK vi phân

- B. Phương pháp điều chế và giải điều chế ASK vi phân

- C. Phương pháp điều chế và giải điều chế FSK vi phân

- D. Phương pháp điều chế và giải điều chế QPSK vi phân

Câu 16:

Lý do tại sao tín hiệu nhị phân đơn cự không thích hợp để truyền qua biến áp?

(chọn 2 đáp án đúng)

- Nó có chưa thành phần tần số mức cao

- Nó có chứa thành phần 1 chiều

- Do tính chất của biến áp

- Nó có chưa thành phần xoay chiều

Câu 17:
một trong các ưu điểm của mã HDB3 so với mã NRZ là gì?

- Mã HDB3 dễ bị mất đồng bộ hơn mã NRZ

- Mã HDB3 không có sự thay đổi mức tín hiệu, giúp dễ dàng nhận dạng bit 0 và bit 1

- Mã HDB3 có thể duy trì đồng bộ hóa tín hiệu khi có chuỗi dài các bit 0

- Mã HDB3 có hiệu suất truyền dữ liệu cao hơn mã NRZ

Câu 18:

Điều chế FSK (Frequency Shift Keying) là gì?

- A. Là phương pháp thay đổi độ dài xung của tín hiệu mang

- B. Là phương pháp thay đổi pha của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

- C. Là phương pháp thay đổi biên độ của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

- D. Là phương pháp thay đổi tần số của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

Câu 19:
trong điều chế PSK, mỗi bit 1 và bit 0 được biểu diễn bằng:

- Một mức biên độ và một pha khác nhau

- Hai mức biên độ khác nhau của tín hiệu mang

- Hai tần số khác nhau của tín hiệu mang

- Hai pha khác nhau của tín hiệu mang

Câu 20:
Điều chế PSK có thể được mở rộng thành nhiều mức như:

- BPSK, 16-QAM, 8-FSK

- BPSK, 8-ASK,FSK

- 16-PSK, QPSK, ASK

- BPSK (Binary PSK), QPSK (Quadrature PSK), 8-PSK

Câu 21:

Phương pháp điều chế QPSK vi phân (DQPSK) là gì?

- Là phương pháp thay đổi biên độ của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

- Là phương pháp thay đổi pha tín hiệu mang giữa các tín hiệu liên tiếp, thay vì dựa vào pha tuyệt đối

- Là phowng pháp thay đổi pha của tín hiệu mang theo sự thay đổi các bit 0 và bit 1

- Là phương pháp thay đổi tần số của tín hiệu mang để biểu diễn dữ liệu số

Câu 22:
bảng dưới đây mô tả quy luật biến đổi của mã nào?

- Mã MS43

- Mã HDB3

- Mã tam phân chọn cặp

- Mã NRZ

Câu 23:

Trong mã nhị phân RZ, đặc điểm nào đúng khi mã hóa bit 0 ?
A. Mức tín hiệu cao trong nửa thời gian của bit, sau đó chuyển về mức thấp

B. mức tín hiệu cao tỏng suốt thời gian của bit 0

C. mức tín hiệu thấp trong suốt thời gian của bit 0

D. mức tín hiệu không thay đổi trong suốt thời gian của bit

Câu 24:

Bảng dưới đây là quy luật biến đổi của mã nào?

- Mã HDB3

- Mã RZ

- Mã tam phân chọn cặp

- 4B3T

Câu 25:
trong điều chế ASK, tín hiệu mang có thể được biểu diễn dưới dạng:

- Biên độ thay đổi giữa các bit 0 và bit 1

- Tần số thay đổi giữa các bit

- Pha thay đổi giữa các bit 0 và bit 1

- Độ dài của mỗi bit thay đổi

Câu 26:

Trong điều chế QAM, nếu sử dụng QAM-16, số lượng mwucs tín hiệu có thể có là:

- 8 mức tín hiệu

- 16 mức tín hiệu

- 32 mức tín hiệu

- 4 mức tín hiệu

Câu 27:
trong mã nhị phân RZ( Return – to – zero), sau mỗi bit bằng 1, tín hiệu sẽ:

- ở mức cao trong suốt thời gina của bit

- ở mức cao trong nửa thời gian của bit và quay lại mức thấp trong nửa còn lại

- ở mức thấp trong suốt thười gian của bit

- ở mức cao trong suốt bit và không quay lại mức thấp

Câu 28:

Khi sử dụng mã HDB3, nếu một chuỗi gồm 4 bit 0 liên tiếp, chuỗi này sẽ được mã hóa như thế nào?

- 0000 được thay thế bằng 1000 hoặc 1001 tùy vào trạng thái mức tín hiệu trước đo

- 0000 sẽ không được mã hóa

- 0000 được thay thế bằng 1111

- 0000 không thay đổi và giữ nguyên

Câu 29: 
Lý do tại sao một tín hiệu nhị phân đơn cực phải biến thành dạng khác trước lúc truyền qua kênh thông tin?

(CHỌN 03 ĐÁP ÁN ĐÚNG)

- Khi truyền một dãy “0” liên tiếp thì không có điểm chuyển tiếp tín hiẹu

- Nó có chứa thành phần một chiều

- Nó có các thành phần tần số mức thấp

- Nó có các thành phần tần số thấp mức cao

Câu 30:
hình vẽ dưới đây mô tả phương pháp điều chế nào?

- Phương pháp điều chế 16-QAM

- Phương pháp điêuc chế FSK

- Phương pháp điều chế QAM

- Phương pháp điều chế PSK